脱机门禁系统软件操作说明

V2.0

第一章：前言

第二章：加密软件操作说明

2.1软件安装

2.2软件操作

第三章：IC卡管理系统软件操作说明

3.1软件安装及登录

3.2设备管理

3.3用户卡片管理

3.4系统管理

第四章：授权码软件操作说明

第五章：特殊功能简介

5.1独立的用户卡加密软件

5.2设置软件的使用期限（授权码）

5.3增加了管理卡识别码

5.4同一住户的卡片可以互相拷贝有效期

5.5设备地址可以通过管理卡来设置

5.6软件防复制功能（滚动码）

5.7硬件防复制功能（定制卡）

5.8物业卡功能

5.9授权时快速选择相同权限

第六章 常见问题

6.1发卡常用步骤

附件一：脱机门禁硬件说明

附件二：梯控板接线说明

第一章：前言

光碟内容说明：

此光碟中包括 “IC卡管理系统V5.4.2” “卡片加密-V5.4.2” “5.4授权码”3个软件，功能如下：

“IC卡管理系统V5.4.2”是主软件，用来实现脱机门禁系统常规功能的管理，如设备管理、人员管理、权限管理等。此软件一般交给物业等直接操作人员使用。

“卡片加密-V5.4.2”软件是用来加密用户卡的。因为脱机门禁系统具有密码校验功能，只有密码正确的卡片才能在此系统使用。

“5.4授权码”软件可以限定“IC卡管理系统V5.4.”主软件的使用期限。“IC卡管理系统”正常安装后的使用期限是无限制的，可以通过“授权码”软件来限定“IC卡管理系统”软件的使用期限。

第二章：加密软件操作说明

2.1软件安装

双击安装光碟中的“卡片加密-V5.4.2”文件，按照提示即可进行安装，在安装过程中尽量不要把软件安装在电脑系统盘C盘上，如下图选择安装在D盘。

2.2软件操作

安装完毕后，双击桌面上“门禁管理系统-卡片加密-V5.4.2”快捷图标，出现如下卡片加密界面：

然后按下图红色字体的说明来加密用户卡

第1步：选择需要使用的扇区和扇区密码

第2步：把用户卡放写卡器上，点击“开始加密”，下方提示框会提示“加密成功*张”。

注：仅在使用“大地址码”和“同房号有效期拷贝”功能时，才要勾选扩展扇区！平时一般不勾选。

第3步：加密完所有卡片后，点击“停止加密”。

注意：用户卡加密成功后需要经过“IC卡管理系统”软件授权后才能开门。

第三章：“IC卡管理系统V5.4.2”软件操作说明

3.1软件安装及登录

1、点击安装光碟中的“IC卡管理系统V5.4.2”安装文件，按照提示即可进行安装，在安装过程中尽量不要把软件安装在系统盘C盘上，如下图选择安装在D盘。

2、安装完毕后，双击桌面上“IC卡管理系统V5.4.2”快捷图标，出现如下登录界面：

出厂默认密码为空，直接点击“确定”进入软件。

3、软件主界面

鼠标左键点击后，可修改设备具体名称

对应门禁机（或梯控主板）上的“拨码地址”值

勾选后，后面的权限设置界面会显示该设备!

点击后可直接修改楼层名称

对应电梯主控板上的1-20号继电器端口和电梯扩展板上的21-48号继电器端口

3.2设备管理

3.2.1设备资料

1．勾选，并设置好开门时间

2．点击写入管理卡

3.2.2设置设备参数

3.3用户卡片管理

3.3.1小区资料设置

1.只能建立两级从属关系

2.建议二级单位为“单元号”，如一单元、二单元

3.3.2用户资料管理

房号必须是4位数，一般为2位楼层+2位房间号，如21楼3号房表示为2103

人员资料批量导入导出：

用户软件要重装前请点击“导出”，保存文件到指定的文件夹，然后重新安装新的软件，选择“导入 ”选择刚才保存好的文件按提示操作把表格资料导入软件即可。

注:如果要在导出文件上新增用户的话，要在原有用户的中间插入和原有用户资料一样格式的用户才可以，否则会无法导入成功。

3.3.3设置用户开门权限

注：只有经过加密的卡片才能设置权限，卡片加密方法请参考“卡片加密”软件操作说明。

第1步：选择需要

授权的用户

第2步：选择该用户的开门权限,不勾选表示该权限不作控制（电梯设备还需要勾选用户能到达的楼层）

第3步：把加密后的用户卡放写卡器上，点击“写卡片”，下方提示栏会提示“写卡成功”

3.3.4黑名单管理

第1步：选择需要挂失卡片的用户

第2步：单击箭头，把选到的用户移到右边框

第3步：点击此按钮，把需要挂失的用户信息写入“管理卡”。

第4步：拿写好的管理卡去刷对应的门禁机

3.4系统管理

3.4.1操作员权限管理

此命令可以修改软件操作员的权限

此命令可以修改软件操作员的登录密码

3.4.2修改用户登录密码

此命令可以修改本操作员的登录密码

3.4.3数据库维护

此功能会清空软件里的所有数据，请谨慎操作。

点击此处可以选择备份文件存储的路径和修改文件名。

点击此处选择需要恢复的备份文件。

3.4.4设置高级参数

进入此项操作可“设置扇区号及密码”、“制作管理卡”、“制作启动卡”和“设置设备地址”

高级参数登录密码：

默认为6个3

3.4.4.1设置扇区号及密码

第1步：选择需要使用的扇区和扇区密码，此处选择的扇区号和扇区密码必须和卡片加密时选择的一样

第2步：管理卡放写卡器上，点击“写入管理卡”

第3步：拿写好的管理卡去刷所有的门禁机和电梯控制板

注：仅在使用“大地址码”和“同房号有效期拷贝”功能时，才要勾选扩展扇区！平时一般不勾选

3.4.4.2制作管理卡

取一张没使用过的新卡，然后放到写卡器上，点击“制作管理卡”

3.4.4.3制作防复制启动卡

取一张没使用过的新卡，放到写卡器上，点击“制作启动卡”

防复制启动卡使用注意事项：

1. 防复制启动卡只能启动1台相同地址码的机器

2. 刷机器启动防复制功能长响3声，取消防复制功能长响1声

3.4.4.4设置设备地址

第1步：拨码开关选择“停用”

第2步：填入机器的地址码，如10

第3步：第三步：把管理卡放在写卡器上，点击“写入管理卡”

第三步：把管理卡放在写卡器上，点击“写入管理卡”

第4步：拿管理卡去刷对应的门禁

注意：

1.通过管理卡设置机器地址码时，机器的拨码开关地址必须是0.

2.管理卡中的地址码会自动加“1”，如上图，刷的第一台门禁机地址编号为10号，刷的第二台为11号，第三台为12号，以此类推…（请注意，连续刷同一台机器时地址编号也会递增）

3.4.5修改高级密码

第四章：授权码软件操作说明

“5.4授权码”软件可以设置“IC卡管理系统V5.4.2”软件的使用期限，到期后“IC卡管理系统V5.4.2”软件就不能再使用了，必须重新授权才能用。出厂默认为长期有限。

操作步骤：

第一步：打开“IC卡管理系统V5.4.2”软件，在“系统管理”菜单下面找到软件授权项，点击后弹出如下图（左）所示对话框。

第二步：打开“授权码”软件（如上图右），选择“授权期限”（如2021年7月1号），把左图中的序列号复制到右图中“序列号”后的空格内，然后点击“生成授权码”。

第三步：把右图中生成好的授权码复制到左图中“授权码”后的空格内，然后点击左图中的“授权”，授权好之后软件就只能使用到2021年7月1号。

第五章：特殊功能简介

5.1独立的用户卡加密软件

详见：第二章的2.2软件操作

5.2设置软件的使用期限（授权码）

详见：第四章：授权码软件操作说明

5.3增加了管理卡识别码

“管理卡识别码”可以防止管理卡被串用，如果启用了该功能，只有识别码相同的管理卡才能使用。

在“设置设备参数”界面，勾选上“管理卡识别码”选项，填入自己的识别码，然后点击“把信息写入管理卡”，最后用管理卡去刷门禁机，管理卡识别码设置成功。当识别码为6个0（出厂默认值）时，机器不区分管理卡。如果忘记了识别码，可以先把机器初始化（恢复为6个0），再重新设置新的识别码。

5.4同一住户的卡片可以互相拷贝有效期

该功能实现同一户的IC卡只需用其中一张去管理处更新有效日期，其他卡则可以由用户自己更新。

要实现此功能，必须设置以下几个地方：

1.新增用户时，同一户用户资料中的房号要相同（详见3.3.2）

2.“卡片加密”和“设置扇区号及密码”时必须勾选扩展扇区

3.用户卡有效期到了之后，先拿同房号的其中1张用户卡到物业那里去更新有效期，更新好之后拿这张卡到门禁机那里连续刷三下，门禁机长响1声，（同时指示灯绿灯闪烁），然后刷其他需要更新权限的用户卡，待门禁机长响5声后用户卡权限更新成功。

5.5设备地址可以通过管理卡来设置

详见：第三章3.4.4.4设置设备地址

5.6软件防复制功能（滚动码）

启用防复制功能：门禁机正常通电以后，拿防复制启动卡到门禁机上刷一下（机器长响3声），机器启动防复制功能成功，开启防复制功能的机器电源指示灯亮6秒，灭1秒。

取消防复制功能：拿防复制启动卡到已开启防复制功能的门禁机上刷一下（机器长响1声），机器防复制功能取消成功。

注意事项：

1.要启用防复制功能，所有的设备必须设置成不同的地址码

2.为了确保防复制功能的有效性，最好在门禁系统使用一段时间后（如1到2个月），再启动防复制功能

3.机器一旦识别到复制卡之后，原卡和复制卡会同时被“锁死”无法开门

5.7硬件防复制功能（定制卡）

该脱机门禁机可以使用特殊的防复制IC卡，该IC卡（目前）不能被复制。操作方法如下：

在“卡片加密”和“设置扇区号及密码”界面选择“16：定制卡”，如下图，其他操作同普通IC卡。

注：选用定制IC卡，是直接通过卡片来实现来防复制，这种情况下，无需再使用“防复制启动卡”来启动软件防复制。

5.8物业卡功能

物业卡具备所有门禁机、电梯控制板所有楼层的开门权限。

操作方法：在“设置用户开门权限”中选择“物业卡”，然后点击“写卡片”即可。

5.9授权时快速选择相同权限

在“设置用户开门权限”中勾选“按编号”，如下图。

000001

第1步：选择需要

授权的用户

第2步：填入要被复制权限的6位用户编号,如000001

第3步：把加密后的用户卡放写卡器上，点击“写卡片”，这样新授权的卡片的权限就和000001号卡片的权限完全一样

第六章 常见问题

6.1发卡常用步骤

附件一：脱机门禁硬件说明

脱机门禁机

说明书（V2.5）

1、产品功能简介

此机器通过对IC扇区内容的读写操作，在无需布线的情况下，非常方便的实现了开门权限、物业收费和发卡、挂失等常用功能的管理，非常适合智能小区等场合的使用。其功能简介如下：

○通过管理中心的发卡器直接对用户卡片授权，无需布线

○可以设置有效地址、有效日期、刷卡次数、有效时段等门禁管制权限

○用户卡可以单独加密，可以有效防止卡片复制和非加密卡的使用

○通过管理卡可以挂失或者解挂用户卡

2、产品技术参数

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | DC 12V±10% | 用户容量 | 无限制 |
| 工作电流 | < 100mA | 读卡类型 | MF1卡或兼容卡 |
| 环境温度 | －20℃—70℃ | 读卡距离 | 1－5CM |
| 相对湿度 | 20%—80% | 黑名单 | 2000条 |

3、门禁机安装设置常用步骤:

第一步：设置每个门禁机的地址编号。给门禁机设定编号后，就可以在授权时设定哪些人具有进入某些编号门禁的权限（比如可以设定张三能刷开1号、5号门禁机）。

第二步：接线，安装。安装时先固定底盖，然后再把机器扣在底盖上。

第三步：通电，然后刷设置好的管理卡（管理卡的设置请参考发卡器中的说明书）。

第四步：刷授权过的用户卡（如何授权请参考发卡器中的说明书）。

- 门禁机声光提示说明

- 待机状态：电源指示灯亮1秒，灭2秒

- 刷管理卡：读管理卡有效时长鸣2声，无效时短鸣5声

- 刷用户卡：有效卡短鸣1声，绿灯长亮；

权限不对的用户卡，短鸣2声，绿灯不亮

未经过初始化加密的卡，绿灯闪3下，蜂鸣器不响；

挂失的卡，蜂鸣器响4声，绿灯不亮

5、设置门禁机地址编号

拨动拨码开关上的白色手柄，ON端有效。白色手柄对应的数值如左下图，把对应数值相加，就是该门禁机地址编号（全部不拨到ON端，得最小编号，为0；全部拨，得最大编号，为127）。举例如右下图：

ON

1    2     3     4    5     6    7

ON

1    2     3     4    5     6    7

对应数值：1   2   4  8  16  32  64

对应数值：1   2   4   8  16  32  64

把开关3和5拨上去表示编号“20”（4+16）

全部不拨表示门禁机地址编号为0

6、驱动电锁接线示意图

7、驱动自动门或道闸接线示意图

附件二：梯控板接线说明

电梯控制板

使用说明书V3.0

一、电梯控制系统说明

1.1产品功能简介

◎无需布线，通过管理中心发卡即可统一授权、挂失用户卡

◎可设置用户卡的有效地址、使用期限和使用次数等权限

◎可设置“刷卡直达、刷卡+按键”两种乘梯模式

◎主板可控制20层，加扩展板最多可控制48层

◎每层均采用“继电器+光耦”控制，可实现断电后电梯按键自动恢复使用

◎卡片加密防复制，可与楼宇门禁、门禁控制器等一卡通用

1.2产品主要技术参数

| 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | DC 12V±10% | 用户容量 | 不限 |
| 工作电流 | < 800mA | 读卡类型 | MF1卡或兼容卡 |
| 工作温度 | -20℃—60℃ | 读卡距离 | 1－5CM |
| 刷卡记录 | 5000条 | 黑名单 | 2000条 |

1.3系统组成（按36层电梯）

1.梯控主板1个：一个主板可控制20路楼层按钮的信号。

2.梯控扩展板1个：一个扩展板可控制16层，与主板组合总共可控制36层。

3.读卡器1个：读卡器与主控板连接，主要读取卡片信息传送到主控板。

4.软件和写卡器1套：实现参数设置和卡片授权

5.用户卡若干：用户卡必须是MF1卡或兼容卡，一人一卡。

1.4声光提示

待机状态：电源指示灯亮1秒，灭2秒

刷管理卡：读管理卡有效时长鸣2声，无效时短鸣5声

刷有效用户卡：短鸣1声

刷权限不对的用户卡：短鸣2声

刷未经过加密的卡：无任何反应

刷挂失的卡：蜂鸣器响4声

二、梯控主板地址码设置说明

拨动梯控主板上拨码开关（SW1）上的白色手柄，拨到ON端有效，把电路板上丝印的该手柄的对应数值相加，就是该主控板的地址编号。举例如下：

全部不拨表示主控板编号为0：      把开关3和5拨上去表示20（4+16）

ON

1    2     3     4    5     6    7

1  2  4   8  16  32  64

ON

1    2     3     4    5     6    7

1  2  4   8  16  32  64

三、扩展板地址码设置说明

扩展板上有一个两位的拨码开关（SW1），设置方法如下：

1、当梯控系统只有一块扩展板时，拨码开关的1和2都不拨（此时该扩展板的楼层端子对应管理软件上21-36号端口编号）

2、当梯控系统有两块扩展板时，第一块的1和2都不拨（对应管理软件上21-36号端口编号），第二块把1拨到ON端（对应管理软件上37-48号端口编号）

四、接线端子说明：

4.1梯控主板主要接线端子说明

| 端子 名称 | 接口 丝印 | 功能 |  | 端子 名称 | 接口 丝印 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 12V | 外接12V电源 |  | J4 | 4R+ | 接扩展板 对应接口 |
|  | GND |  |  |  | 4R- |  |
| J2 | 一楼检测 | 预留 |  | J5~J24 | NO | 楼层接线端子见说明六 |
|  | 消防 | 接消防信号 |  |  | COM |  |
|  | GND |  |  |  | NC |  |
| J3 |  | 预留 |  | RF1 | RF1 | 接读卡器 |

4.2.楼层接线端子（J5~J24）说明

1.梯控主板可以控制20路楼层按钮的信号，第一路接口丝印为NO1 COM1 NC1，对应软件中的端口编号1；第二路丝印为NO2 COM2 NC2，对应软件中的端口编号2；以此类推，丝印为NO20 COM20 NC20对应管理软件的20号端口编号。

2.扩展板可以控制16路楼层按钮的信号，第一块扩展板的楼层接线端子对应管理软件里的“端口编号”21到36，第二块扩展板对应软件里的37到48

3.接线技巧：因为软件中默认的“端口编号”与“对应楼层”是相同数值的，所以对于有负楼层的电梯，接线时可以先把梯控板的第一路接电梯的第一层，第二路接第二层，最后用梯控板后面的路数来接负楼层，这样就不用修改正数层的“对应楼层”的值，只要修改后面几个负数层的“对应楼层”的值。

五、主控板和扩展板连线示意图

六、楼层接线端子接线说明（以6层为例）：

说明：

6.1 “刷卡+按键”接线时，剪断任一根电梯楼层信号线，分别接到梯控板的NC和COM端即可

6.2“刷卡直达”一定要把COM端接楼层信号线的正线（高电平线），否则直达功能无法实现。

6.3正确接线后，楼层接线端子对应的红灯和绿灯状态，说明如下：

6.3.1通电状态下，所有楼层接线端子的红灯亮，绿灯灭；

6.3.2刷“刷卡+按键”权限的用户卡，对应接口的红灯灭、绿灯灭，此时该楼层电梯按钮启用；

6.3.3刷“刷卡直达”权限的用户卡，对应接口红灯灭、绿灯亮，该楼层无需按按钮，电梯直达。

6.4设置用户卡楼层权限的操作请参考“软件操作说明书”

七、 刷卡记录数据导出

在电梯主控板上TF-CARD处插入SD卡，按下OUT按键，进入数据导出状态(等待过程中蓝灯快闪，数据导出完成后梯控板短鸣一声)，此过程需要等待1-5分钟时间，等待过程中电梯控制板不可用。导出数据为TXT文件格式，刷卡记录内容包括卡号和刷卡时间等。